SISTEME INDUSTRIALE DE MASINI, TEHNOLOGII, 

EXECUTIE, EXPERIMENTARE, EXPORT

- societate pe acţiuni -

S.C.


[image: image1.wmf]  S.A.
________________________________________________________________________________________________________________________

	12 HPX  25x200 R 

Masina de honuit progresiv



[image: image2.png]



	Masina este destinata pentru honuirea alezajului piesei “Piston” cu diametrul de 18 mm. Principiul de lucru al masinii consta din indepartarea de material prin aschiere, folosind o scula diamant cu diametru fix. Indepartarea adaosului de aschiere este realizata prin treceri transversale succesive ale piesei la diametre diferite. Masina asigura miscarea de rotatie, avansul sculei diamant si miscarea de rotatie/indexare a mesei rotative, unde sunt fixate dispozitivele pentru piesa “Piston” care asigura autocentrarea pieselor coaxial cu scula diamant.



POSIBILITATI TEHNOLOGICE

	Masina este proiectata pentru prelucrarea pieselor din fonta si otel cu diametre intre 9-25 mm si lungimi sub 100 mm. 

Dupa prelucrare piesele au avut cilindricitatea max 0,002 mm si conicitatea 0,002 mm si rugozitatea suprafetei Ra=0,2 μm.




CARACTERISTICI TEHNICE

	- Diametrul piesei




mm


9 – 25

- Lungimea piesei




mm


10 – 100

- Numarul de pinole




-


12

- Numarul de unitati de lucru pe masa rotativa
-


18

- Numarul de indexari ale mesei rotative

-


9

- Viteza axului de honuit



rot/min


300 – 700

- Viteza de lucru




m/min


20

- Avans vertical  




mm/min

50 – 1500

- Cursa verticala




mm


200

- Putere motor





kW


4

- Viteza motor





rot/min


1500

- Dimensiuni de gabarit (LxBxH)


mm


1650x1650x2650

- Greutatea masina




kg


2500



ACCESORII SPECIALE
	- Kit scula diamant

- Echipament de masurare inainte de operatia de honuire

- Dispozitiv fixare piesa (autocentrare)

- Instalatie de racire si filtrare




PIESA DE PRELUCRAT (PISTON)


[image: image3.wmf]
	SISTEME INDUSTRIALE DE MASINI, TEHNOLOGII,

EXECUTIE, EXPERIMENTARI, EXPORT
- societate pe actiuni -
ROMANIA - 030352, Bucuresti 49, Bd. Basarabia  250

Tel/ Fax:: (+4021) 255 17 70, mobil +40745 581 518

E - mail: office@simtex-mu.ro    http://www.simtex-mu.ro  



[image: image4.wmf]









_1286603622.dwg

_1169423310

