SISTEME INDUSTRIALE DE MASINI, TEHNOLOGII, 

EXECUTIE, EXPERIMENTARE, EXPORT

- societate pe acţiuni -

S.C.


[image: image1.wmf]  S.A.
________________________________________________________________________________________________________________________

	MSCS-02
Masina speciala de curatat si sanfrenat



[image: image2.png]



	Masina speciala se compune din:
- masina de curatat
- masina de sanfrenat

- manipulator masina de curatat 

- manipulator masina de sanfrenat 

- sistem de transport 
- sistemul de aspirare a spanului
- instalatie de ungere
- instalatie pneumatica
- instalatie electrica
Masina lucreaza pe principiul piesa fixa si scula rotitoare.



POSIBILITATI  TEHNOLOGICE

	Masina executa operatii tehnologice de curatire si sanfrenare a celor doua capete ale piesei.




CARACTERISTICI  TEHNICE

	- Dimensiuni piesa de prelucrat: - diametru


     mm

          13,08 

- lungime


     mm

          485 

- Ciclul de lucru





     -

          semiautomat

- Tactul masinii curatat si sanfrenat



     sec

          24 
- Tactul manipulatorului




     sec

          22,5 

- Productivitatea 80%





     piese/ora
          120 
- Capacitate de stocare pe transportor, max.:

· post alimentare





     piese
          50
· post descarcare





     piese
          50
- Sarcina pe transportor, max.



     daN /m.l
          20 

- Viteza de transport





     m/min
          1,2 

- Cursa culisa masina de baza, max.


                mm

          2 

- Cursa pinola, max.





     mm

          30 

- Manipulator:

· Cursa de lucru : - axa X




     mm

          1250 
 - axa Z




     mm

          200 

 - axa A




     grad
          60

 - mecanism apucare piesa

     mm

          10 

· Viteza de deplasare: - axa X



     m/min
          10 
 - axa Z



     m/min
          6 

 - axa A



     grad/sec
          60

 - mecanism apucare piesa

     m/min 
          4 

- Turatia arbore pinola (reglabila)



     rot /min 
          800 ÷ 1000 
- Puterea electrica instalata




     kW

          2,4 

- Presiune aer retea





     bar

          4 

- Dimensiuni de gabarit (L x l x H)



     mm

          4440x2450x1900
- Masa neta






     kg

          2400 


PIESA DE PRELUCRAT (ELEMENT COMBUSTIBIL CANDU 6)

[image: image3.wmf]20

20

max. 9.27

485.7 ± 0.050

=

Ø13.08 

± 0.05

=

194.8

194.8

29.5

=

=

=

=

29.5

=

min. 1.32

max. 1.39

=


	SISTEME INDUSTRIALE DE MASINI, TEHNOLOGII,

EXECUTIE, EXPERIMENTARI, EXPORT
- societate pe actiuni -
ROMANIA - 030352, Bucuresti 49, Bd. Basarabia  250

Tel/ Fax:: (+4021) 255 17 70, mobil +40745 581 518

E - mail: office@simtex-mu.ro    http://www.simtex-mu.ro  



[image: image4.wmf]
_1205579160.dwg

_1169423310

