SISTEME INDUSTRIALE DE MASINI, TEHNOLOGII, 

EXECUTIE, EXPERIMENTARE, EXPORT

- societate pe acţiuni -

S.C.


[image: image1.wmf]  S.A.
________________________________________________________________________________________________________________________

	MSD-02
Masina speciala de debavurat



[image: image2.png]



	Masina speciala se compune din:
- masina de baza
- manipulator
- sistem de transport debavurare
- dispozitivul de strangere piesa
- sistemul de pozitionare axiala a piesei
- amplasare de scule
- sistemul de aspirare a spanului
- instalatie de ungere
- instalatie pneumatica
- instalatie electrica
Masina lucreaza pe principiul piesa fixa si scula rotitoare.



POSIBILITATI  TEHNOLOGICE

	Masina executa operatii tehnologice de strunjire cilindrica exterioara, de la centru catre exterior, a celor doua capete ale piesei.


CARACTERISTICI  TEHNICE

	- Dimensiuni piesa de prelucrat: - diametru


     mm

       13,08 

- lungime


     mm

       492,89 

- Ciclul de lucru





     -

       semiautomat

- Tactul masinii de debavurat




     sec

       24 
- Tactul manipulatorului




     sec

       22,5 

- Productivitatea 80%





     piese/ora
       120 
- Capacitate de stocare pe transportor, max.:

· post alimentare





     piese
       50
· post descarcare





     piese
       50
- Sarcina pe transportor, max.



     daN /m.l
       20
- Viteza de transport





     m/min
       1,2 

- Cursa culisa masina de baza, max.


                mm

       2 

- Cursa pinola masina de baza, max.


                mm 
                 30
Manipulator :

· Cursa de lucru: - axa X




     mm

       1250
- axa Z




     mm

       200 

- axa A




     grad
       60

- mecanism apucare piesa

     mm

       10 

· Viteza de deplasare: - axa X



     m/min 
       24
 - axa Z



     m/min
       18 

 - axa A



     grad/sec
       60

 - mecanism apucare piesa

     m/min 
       4 

- Turatia arbore pinola (reglabila)



     rot /min
       600 ÷ 1000 
- Puterea electrica instalata




     kW

       2,2 

- Presiune aer retea





     bar

       4
- Dimensiuni de gabarit (L x l x H)



     mm

       3759x2415,5x1900
- Masa neta






     kg

       1580 


PIESA DE PRELUCRAT (ELEMENT COMBUSTIBIL CANDU 6)

[image: image3.wmf]1.6

1.6

=

=

max. 9.27

29.5

=

min. 492.89

=

194.8

194.8

=

29.5

=

Ø13.08 

±0.05

Ø13.18 ± 0.01

max. Ø13.23

(4.55)

=

max. 493.15

min. 1.32

Ø13.18 ± 0.01

max. Ø13.23

max. 1.39

(4.55)

=


	SISTEME INDUSTRIALE DE MASINI, TEHNOLOGII,

EXECUTIE, EXPERIMENTARI, EXPORT
- societate pe actiuni -
ROMANIA - 030352, Bucuresti 49, Bd. Basarabia  250

Tel/ Fax:: (+4021) 255 17 70, mobil +40745 581 518

E - mail: office@simtex-mu.ro    http://www.simtex-mu.ro  



[image: image4.wmf]
_1203936580.dwg

_1169423310

