SISTEME INDUSTRIALE DE MASINI, TEHNOLOGII, 

EXECUTIE, EXPERIMENTARE, EXPORT

- societate pe acţiuni -

S.C.


[image: image1.wmf]  S.A.
________________________________________________________________________________________________________________________

	MSDG-01
Masina de sudat dop-grila



[image: image2.png]



	Masina speciala se compune din:

- batiu

- montant
- turn de incarcare-rotire
- sanie in cruce
- platou rotativ
- masa rotativa
- mecanism de deplasare si rotire electrozi
- cap de sudura
- mecanism rotire-indexare
- ansamblu electrozi
- instalatie pneumatica
- instalatie electrica



POSIBILITATI  TEHNOLOGICE

	Masina executa operatia tehnologica de sudare prin rezistenta electrica in mediu de argon a grilelor la fasciculul de combustibil nuclear CANDU-6.




CARACTERISTICI  TEHNICE

	- Ciclul de lucru





-

     semiautomat

- Nr. indexari masa rotativa




-

     36

- Precizia de indexare: 
· masa rotativa





sec

     ± 30 
· platou indexabil





min.

     ± 1
· cap de sudare





min.

     ± 1

- Precizia de pozitionare: 
· sanie in cruce





mm 

     ± 0,025
· suport de centrare





mm

     ± 0,025
- Productivitatea: 

· cu un dispozitiv de asamblare



fascicule/ora
     3
· cu doua dispozitive de asamblare


            fascicule/ora
     4 ÷ 5
- Forta de apasare a electrodului, max.


daN

     200 

- Forta de apasare a contraelectrodului, max.

daN

     45 

- Puterea electrica instalata




kVA 

     35 
- Presiune de lucru, min.  




daN/cm2
     4 

- Curent de sudare





kA

     3 ÷4 

- Dimensiuni de gabarit (L x l x H)



mm

     2150x1450x2100 

- Masa neta






kg

     1600 




PIESA DE PRELUCRAT (FASCICUL ELEMENT COMBUSTIBIL CANDU 6)











Vedere laterala
[image: image3.png]


     
[image: image4.wmf]
	SISTEME INDUSTRIALE DE MASINI, TEHNOLOGII,

EXECUTIE, EXPERIMENTARI, EXPORT
- societate pe actiuni -
ROMANIA - 030352, Bucuresti 49, Bd. Basarabia  250

Tel/ Fax:: (+4021) 255 17 70, mobil +40745 581 518

E - mail: office@simtex-mu.ro    http://www.simtex-mu.ro  



[image: image5.wmf]
_1098536444.dwg

_1169423310

